ПРОЕКТ

Российская Федерация

Администрация

Горненского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ г. 	                              № ____                                        р.п. Горный

О внесении изменений в постановление Администрации Горненского городского поселения от 28.05.2012 № 42 Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Горненского городского поселения на 2012- 2014 годы и плановое развитие до 2029 года»

В связи с корректировкой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района Ростовской области на 2012-2014 гг. и перспективное развитие до 2029 г., в целях реализации постановления Правительства Россйской Федерации  от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры», во исполнение Распоряжения Правительства Ростовской области от 25.02.2016 № 75 «Об утверждении планов мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации объектов   коммунальной  инфраструктуры на отдельных территориях Ростовской области», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования  «Горненское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в Постановление Администрации Горненского городского поселения  от 28.05.2012  № 42 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горненского городского поселения на 2012-2014 гг. и плановое развитие до 2029 г. Изложить данное постановление в редакции Приложение 1.

- Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационных стендах Горненского городского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Горненского городского поселения                                              П.Ю. Корчагин

Приложение 1

Состав программного документа:

- Паспорт программы;

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и перспективы его развития.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

- Источники инвестиций, доступность программы для населения;

- Управление программой.

Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района на 2012-2014 г.г. и перспективное развитие до 2029 г. (далее Программа). |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района Ростовской области на период с 2007 - по 2029 г.г. |
| Заказчик Программы | Администрация Горненского городского поселения Красносулинского района. |
| Разработчик | Администрация Горненского городского поселения Красносулинского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горненское городское поселение" Красносулинского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Горненское городское поселение» Красносулинского района. - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Горненское городское поселение» Красносулинского района. - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района. - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов. Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 352518,7тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Горненского городского поселения Красносулинского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города. |

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 352518,7 тыс.руб.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и перспективы его развития.

2.1  Краткая характеристика муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района.

Поселок Горный вырос вместе со станцией Горная. Весной 1912 года на разъезде 728 км. с западной стороны начали сооружать подсобные помещения, строить бараки для рабочих, контору. Готовилось строительство железной дороги от ст. Горная до ст. Михайло-Леонтьевская. Строительство началось в 1914 году. Данная ж/д ветка строилась капиталистом Парамоновым при поддержке акционерного общества «Продуголь». Главное назначение этой дороги состояло в том, что акционерное общество «Продуголь» стремилось ускорить вывоз угля с рудников Несветая, который принадлежал Парамонову.

Железнодорожная ветка планировалась протяженностью 30 км. Движение на этом участке открылось в марте 1917 года. По ветке шли вагоны с углем. Уголь отправлялся на ст. Грушевская (ныне ст. Шахтная), а оттуда в г. Аксай, где грузился на баржи и шел в Ростов.

В настоящее время сохранились два дома, построенных в 1912 году. В одном расположен детский сад № 43, в другом – жилой дом.

После окончания гражданской войны стал разрастаться поселок, увеличиваться число жителей. В 1920 году 10 семей переселились в поселок Горный, им предоставили наделы земли в районе улицы Советская. В 1929 году в поселке была организована МТС (машинно-тракторная станция), которая сегодня переросла в акционерное общество «СХТ».

Первую школу в поселке открыли в 1922 году. Для школы было выделено 2 комнаты в жилом доме – бараке. Школа была 4-х классной.

После Великой Отечественной войны поселок восстанавливался и рос. Были восстановлены здания клуба, вокзала, все служебные помещения и дома.

До 1955 года наш поселок входил в состав Красногвардейского района с Административным центром в поселке Старая Соколовка, после относился к Табунщиковскому сельскому совету. В 1960 году в поселке организован поселковый Совет. Первым председателем Поссовета был - Кучеренко Иван Алексеевич.

В 1959 году был проложен новый водопровод от поселка Лесхоз – Горная. В том же году были сданы в эксплуатацию двухэтажные дома по переулку Школьный, позже были построены двухэтажные дома пол улице Советской, Соцтруда, Привокзальной. Силами СХТ и жителями поселка были созданы два водоема. Для связи порта г. Усть-Донецка с угольными шахтами в 1958 году начали строить железнодорожную ветку Горная - Усть-Донецк. Закончили строительство 7 ноября 1962 года.  Протяженность ветки 65 км. Появились новые станции: Лесостепь, Гривенная, Керчик, Краснокурганная. В настоящее время станция Горная – крупная узловая станция. В разное время на СКЖД работало до 200 человек.

В 1969 году в поселке была открыта поселковая библиотека, а в 1971 году было закончено строительство двухэтажного здания Администрации.

В 2006 году произошла Административная реформа, в ходе которой наш поселок стал называться Горненским городским поселением, в него входят: рабочий поселок Горный и станция Лесостепь.

В Горненском городском поселении проживает около 2800 человек. В поселке большое количество молодежи. Дети поселка учатся в средней школе № 22, в которой около 300  учащихся. Со всей области съезжаются дети в коррекционный детский дом (школу-интернат № 2). За последние годы рождаемость в поселении значительно возросла. В детский сад «Солнышко» посещают около 60 детей.

Наш поселок всегда славился своими спортивными успехами и достижениями. Наши команды неоднократно становились призерами и чемпионами районных и областных соревнований по футболу, волейболу, шашкам, шахматам, легкой атлетики.

На территории поселения имеется ряд предприятий, которые входят в структуру ООО «РЖД», есть предприятия сельского хозяйства (КФХ), а также 32 индивидуальных предпринимателя.

### Население.

## Состав и численность населения

Численность населения Горненского городского поселения имеет тенденцию к стабилизации.

Численность населения городского поселения Горный по данным Ростовстата составила:

на 01.01.2006 г. – 2,7 тыс.чел.

на 01.01.2007 г. – 2,7 тыс.чел.

на 01.01.2008 г. – 2,8 тыс.чел.

на 01.01.2018 г. – 2,8 тыс.чел.

На 01.01.2018 г. население городского поселения Горное вместе с  поселком Лесостепь имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 15,5%;

- трудоспособное население – 59,8%;

- старше трудоспособного возраста – 24,7%.

Генеральным планом предлагается расчетную численность населения сохранить на современном уровне и рассчитывать ее на 1 очередь строительства и на расчетный срок в количестве 3,0 тыс.чел.

2.2 Теплоснабжение.

В настоящее время в р.п. Горный и п. Лесостепь используется печное отопление.

На территории Горненского городского поселения находятся 4 котельных: Детский сад № 43 «Солнышко», МБОУ СОШ № 22, ж/д вокзал, здание Администрация. Все данные объекты имеют водяное отопление и отапливаются углем.  Собственную котельную имеет Детский коррекционный дом № 2.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление.

Собственную котельную имеет Детский коррекционный дом № 2.

Технические параметры котельной Детского коррекционного дома № 2:

| Головные сооружения инженерных коммуникаций |  |  |  | Существующие магистральные сети теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | адрес | мощность, Гкал/ч | % загруженности | протяженность, тр.м. | диаметр, мм |
| Горненское городское поселение |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | пер. Школьный д. 4 | 3,0 | 87,7 | 432,0 | 377,0 |

Горячее водоснабжение  жилых и общественных зданий намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В  зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

На 1 очередь строительства предусматривается реконструкция существующей котельной с целью замены изношенного оборудования и увеличения мощности.

Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующейся тепловой нагрузки).

2.3. Газоснабжение.

В настоящее время Горненское городское поселения не газифицировано. В 2012г. Администрацией Горненского городского поселения из бюджета выделено 190,0 тыс. руб. на корректировку схемы газоснабжения от х. Садки. В 2020 году планируется выделение денежных средств в размере 19900,0 тыс.руб. на ПСД и экспертизу для газификации р.п. Горный и п. Лесостепь от ГРС х. Садки, с местом подключения в х. Прохоровка.

В 2021 году планируется газификация р.п. Горный и п. Лесостепь в полном объеме, финансирование составит 150000,0 тыс.руб.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной Гипрониигаз (г. Ростова-на-Дону).

Прогнозируемые расходы газа

| №№ пп | Показатели | Един. изм. |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Застройка в пределах существующей поселковой черты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население |  | чел. |  | 2800 | 3000 |
| 1 | Годовой расход газа в том числе: |  | тыс.м3 в год |  | 3538 | 4758 |
| 1.1. | На хозяйственно-бытовые нужды |  | «-« |  | 700 | 750 |
| 1.2. | На отопление индивидуальных зданий |  | «-« |  | 2200 | 3370 |
| 1.3. | На отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий (на котельные) |  | «-« |  | 638 | 638 |

Организации и учреждения, подлежащие газификации:

| Наименование объекта | Объем, куб.м. | Общая отапливаемая площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Администрация Горненского городского поселения | 1500 | 500 |
| МОУ СОШ №22 | 8488 | 1671,2 |
| Детский дом №2 | 14229 | 3442,2 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 270 | 93,0 |
| Детский сад №43 | 1944 | 693,0 |
| ЖД станция «Горная» | 4000 | 578,8 |
| - ПЧ2- ПД5 (контора дорожного мастера) | 2400 | 775,0 |
| - КТПО | 1800 | 550,1 |
| - ДСП (дежурная служба пути) | 300 | 90,0 |
| - Горнеский участок лесозащитных насаждений | 1200 | 257,3 |
| - ЭЧК | 3000 | 475,4 |
| - Отделение связи по ЖД | 1500 | 489,8 |

Торговые предприятия, подлежащие газификации

| № | Наименование предприятия | кв.м. | куб.м. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин «Мадлен» | 25 | 75 | ул. Первомайская № 28 |
| 2. | Магазин «Незабудка» | 54 | 162 | ул. Советская № 7 |
| 3. | Магазин «Ной» | 123 | 369 | ул. Советская б/н |
| 4. | Магазин «Ветерок» | 60 | 180 | ул. Соцтруда 58 |
| 5. | Магазин «У Ларисы» | 77 | 231 | ул. Советская б/н |
| 6. | Магазин «У Петроса» | 68 | 210 | ул. Советская № б/н |
| 7. | Магазин «Центральный» | 36 | 109 | ул. Привокзальная б/н |
| 8. | Магазин «Элина» | 75 | 220 | ул. Центральная, № 1 |
| 9 | Магазин «Данимакс» | 58 | 170 | ул. Советская, № 170 |
| 10 | Магазин «Универсал» | 40 | 115 | ул. Соцтруда, б/н |

2.4. Существующее водоснабжение населенных пунктов.

На территории Горненского городского поселения действует объединённая система, состоящая из двух полуавтономных сетей хозяйственно-питьевого, производственного водопровода. Значительная часть водопроводных линий поселения – тупиковые.

Источниками водоснабжения р.п. Горный являются: одна насосная станция  с каптажными колодцами и накопительным резервуаром, а также скважина водозабор.

Водозабор  расположен в п Донлесхоз, в 300 метрах от р. Кундрючья, находится на балансе ООО «Водоканал». В состав водозаборных сооружений входит 12 каптажных колодцев (объем 200 куб. в сутки, резервуар чистой воды емкостью – 216 куб.м.). Насосная станция снабжает питьевой водой р.п. Горный и п. Лесостепь. Обеззараживание воды производится УЦО. Общая протяженность центрального водопровода от п. Донлесхоз к п. Горный  составляет 7300 м., диаметр водовода 225 мм (чугун, асбест цемент). Центральный водопровод был построен в 1949 году, находится в аварийном состоянии. Водоснабжение п. Горный и п. Лесостепь осуществляется по разводящим сетям диаметром 100, 90, 63, 50, 40 . В 2005-2006г. ООО «Апатит» было заменено 9,6 км разводящих водопроводов. Водозабор в п. Донлесхоз снабжает около 2,4 тыс. жителей р.п. Горный, а также 100 человек в п. Лесостепь. Органы санитарного надзора регулярно отслеживают качество воды, и по их заключениям вода соответствует стандартам РФ (питьевая вода).

В 2017 г. в систему водоснабжения были встроены 2 водонапорные башни по 50 м.куб. по ул. Привокзальная и ул. Соцтруда/Автодорожная.

Водозабор скважина СХТ - расположен в северо-восточной части р.п. Горный, построен в 1985 году. Производительность 40 куб.м. в сутки, глубина 100 м., собственником является Администрация Горненского городского поселения. Данная скважина передана в аренду ООО «Донреко». Вода по жесткости соответствует нормативам РФ (питьевая вода). Подводящий трубопровод диаметром 100 мм. (металл). Диаметр разводящих сетей по ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Молодежная составляет 70,50 мм. (металл). Водозабор соединен с водонапорной башней емкость, которой составляет 15 куб.м. Тупиковые сети выполнены из стальных труб диаметром 50мм и менее. Данный водозабор снабжает 300 человек.

Также на территории р.п. Горный имеется 3 колодца. За последние три года уровень воды в них упал до критической отметки. При общей глубине колодцев 12-15 м он составляет до 2 м зимой- весной, летом- 50-70 см.

В настоящее время планируется провести ряд комплексных мер по водоснабжению в Горненском городском поселении т.к в аномально жаркие месяцы (июль ,август) остро ощущается нехватка питьевой воды для населения.

Для подачи требуемого объема воды необходима частичная реконструкция существующих магистральных и разводящих водопроводных сетей. Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить непроизводительные потери в сетях, уменьшить количество аварийных ситуаций, повысить пропускную способность трубопроводов и соответственно обеспечить более надежное снабжение потребителей.

На территории новой застройки предусматривается прокладка новых водопроводных сетей и закольцовка их с существующей сетью.

Потребные напоры на вводе в здание составляют для одноэтажной застройки – 10 м, для 2-х этажной застройки 14 м.вод.ст.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени благоустройства зданий.

Расчет водопотребления поселка выполнен исходя из того, что все население на 1 очередь пользуется услугами централизованной системы водоснабжения.

Расчетные расходы водопотребления населения сведены в таблицу № 10-1. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2.

Расходы воды на полив зеленых насаждений общественного пользования приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (табл.3 , прим. 1) и составляет 50 л/сут. на человека.

Потери воды и утечки в разводящих сетях поселка приняты в размере 15%.

Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе и в квартирах), введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Суммарный расход воды (м3/сут.)

(без учета расхода на полив приусадебных участков)

| Наименование потребителей | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды населения (с учетом расхода воды на животных) | 360 | 640 |
| 2. Противопожарный расход | 108 | 108 |
| ИТОГО: | 468 | 748 |

На первую очередь необходимо увеличить объемы водоснабжения до требуемых, используя предлагаемые методы.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения следующие:

1) Реконструкция разводящих водопроводных сетей.

2) Проектирование и строительство новых водопроводных сетей на территории проектируемой застройки.

В 2012 г. были выполнены работы по реконструкции водопроводной линии по ул. Привокзальная 1100м., из местного бюджета выделено на эти цели- 99,2 тыс.руб.

В 2013 г. были выполнены работы по ремонту водопроводной линии по ул. Автодорожная 600 м., финансирование из бюджета поселения 99,5 тыс.руб.

- 2020г. будет проводиться ремонт водопроводной линии по ул. Автодорожная  200м.

- 2023г. будет проводиться ремонт водопроводной линии по ул. 3-я Пятилетка 300м.

В перспективе повышения качества и предоставления услуг по водоснабжению в 2026 г. планируется замена водопроводной линии от п. Донлесхоз к р.п. Горный, ПСД и экспертиза 9 600,0 тыс.руб., стоимость замены водопроводной линии 50 100,0 тыс.руб.

В настоящее время на территории р.п. Горный действует всего одна система отвода сточных вод (бытовых и производственных). Эта система была построена в 1959 году по пер. Школьный, для нужд МБОУ СОШ № 22 и Детского коррекционного дома. Общая протяженность линии составляла 1500м. В данный момент линия работает частично, а рекреационные поля (отстойники) находятся в аварийном состоянии и полностью разрушены. В настоящее время Администрацией Горненского городского поселения ведется работа по подготовке юридических документов и постановке этого объекта на баланс.

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Принята комбинированная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на очистку, а поверхностные воды системой открытых водопроводных устройств – кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа местности, планировки поселка и его перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба. Существующая схема канализации максимально сохранена, также учтены ранее запроектированные сети и сооружения канализации.

На перспективу предусматривается полное благоустройство всей застройки поселка. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строительства), норма принимается 25 л/сут. на одного человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся на очистные сооружения поселка.

Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений,  песка.

Суммарный расход сточных вод

Таблица № 10-3

| Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1. Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных каналиацией (совместно с расходами на нужды местной промыш-ленности и неучтенными расходами) | 500 | 80 | 3000 | 515 |
| 2. Водоотведение из неканализованных зданий (25 л/сут. на 1 чел.) | 2300 | 58 | - | - |
| Итого: |  | 138 |  | 515 |

В 2024 году предполагается реконструкция сетей водоотведения р.п. Горный стоимость ПСД и экспертизы составляет 3 600,0 тыс.руб., стоимость работ составляет 21 000,0 тыс.руб.

Все оставшиеся организации, предприятия, многоквартирные дома и частные домовладения используют выгребные ямы.

В п. Лесостепь все многоквартирные дома и частные домовладения используют выгребные ямы.

Для подачи требуемого объема воды необходима частичная реконструкция существующих магистральных и разводящих водопроводных сетей. Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить непроизводительные потери в сетях, уменьшить количество аварийных ситуаций, повысить пропускную способность трубопроводов и соответственно обеспечить более надежное снабжение потребителей.

На территории новой застройки предусматривается прокладка новых водопроводных сетей и закольцовка их с существующей сетью.

- 2022 год прокладка водопроводных сетей по ул. Лесная 700м., выделение средств на ПСД и экспертизу, прокладка водопроводных сетей 13500,0 тыс.руб.

- 2027 год прокладка водопроводных сетей по ул. Спортивная 500м., выделение средств на ПСД и экспертизу, прокладка водопроводных сетей 15600,0 тыс.руб.

- 2028 год прокладка водопроводных сетей по ул. Садовой 600м.,  выделение средств на ПСД и экспертизу, прокладка водопроводных сетей 24000,0 тыс.руб.

2.5.  Электроснабжение на территории

Горненского городского поселения.

Электроснабжение обеспечивают два подразделения:

- Красносулинский участок ООО «ДЭС» Шахтинское МО;

- Ж/д электросети.

Обе организации находятся в городе Красный Сулин.

Электроснабжение потребителей Горненского городского поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы.

Красносулинский участок ООО «ДЭС» Шахтинское МО охватывает около 82 % (802 абонента) потребления электроэнергии населения р.п. Горный.

Ж/д электросети обеспечивают 18% населения (175 абонентов) потребления электроэнергии населения р.п. Горный и п. Лесостепь.

По территории поселения проходят электрические сети напряжением 220, 110, 35 кВ.

Основным центром питания р.п. Горный  является подстанция ТП- 152, мощностью 250 кВ по ул. Советской

ТП- 152 получает питание от ПС 500 кВ, (пос. Аюта).

В 2016-2017 году Донэнерго был произведен капитальный ремонт с заменой трансформатора увеличенной мощности.

Данные по подстанциям Горненского городского поселения:

На территории поселения находятся одна центральная подстанция, расположенная по ул. Советская ТП- 152, 250 кВ. 4 трансформатора находятся в западной части р.п. Горный. Мощность каждого трансформатора составляет 100 кВ. В восточной части р.п. Горный находится 6 трансформаторов. из них 5 трансформаторов по 100 кВ, 1 трансформатор- 160 Кв (пос. СХТ).

В 2010-2011 году был произведен капитальный ремонт 10 трансформаторов, это позволило увеличить мощность потребления электроэнергии населению.

В 2016-2017 году была произведена реконструкция ВЛ-0,4 кВ.

п. Лесостепь обеспечивает подачу электроэнергии для населения один трансформатор мощностью 100 кВ.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, промпредприятия, объекты коммунально-бытового назначения, наружное освещение и др.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* с учетом пищеприготовления на газе.

Показатели электропотребления приняты:

на 1 очередь –  и перспективу 760 кВт.ч/год на 1 человека;

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на 1 очередь и перспективу 4100 ч/год. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

По мере реконструкции и строительства новых зданий  необходима реконструкция  электрических сетей, трансформаторных подстанций с заменой технически устаревшего оборудования (в увязке с конкретным планировочным решением).

Уличное освещение предусматривается воздушным по железобетонным опорам, управление уличным освещением дистанционное.

Электрические нагрузки

| Наименование | 1 очередь |  |  | Перспектива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс.чел. | Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | Максимальная нагрузка, МВт | Население, тыс.чел. | Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | Максимальная нагрузка, МВт |
| Жилая застройка и коммунально-бытовые предприятия | 2,8 | 2,1 | 0,5 | 3 | 2,3 | 0,6 |
| Потери в сетях, неучтенные нагрузки |  | 0,21 | 0,05 |  | 0,23 | 0,06 |
| Всего: |  | 2,31 | 0,55 |  | 2,56 | 0,66 |

В 2019 году планируется разработка ПСД и экспертизы для реконструкции объектов электрических сетей 7 500,0 тыс.руб. областной бюджет и 1 050,0 тыс.руб. местный бюджет.

В 2021 году реконструкция объектов электрических сетей наружного освещении (ул. Гагарина 700м., ул. Степная 600м., ул. 3-я Пятилетка 500 м.) 42 000 тыс.руб. областной бюджет, 5 880 тыс.руб. местный бюджет.

### 2.6 Сети связи.

Услуги связи в городском поселении предоставляются почтовым отделением «Почта России».

Список отделений почтовой связи Горненского городского поселения представлен в таблице:

| Отделения почтовой связи |  |
| --- | --- |
| 1. | р.п. Горный, ул. Привокзальная б/н |

Обеспечение телефонной связью абонентов поселка осуществляется от АТС эксплуатируемой ОАО «ЮТК».

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Горный | п. Лесостепь |  |
| Количество номеров проводной телефонной связи | 100 | - | 100 |
| Наличие операторов мобильной связи | 4 |  | 4 |

На территории р.п. Горный действуют 1 предприятие и 4 оператора, предоставляющие услуги связи.

Операторы: 1.«Мегафон», 2.«Билайн», 3.«МТС», 4.«Теле - 2».

По состоянию на 01.01.2018 г. общее количество абонентов составляет 2781.

2.7 Телевизионное вещание

На  территории р.п. Горный действуют около 15 общедоступных телевизионных каналов. Сигнал на телеприемники поступает из г. Шахты (8 км.)

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

В перспективе предполагается переход на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг.

2.8 Расчет объемов нового жилищного строительства

на расчетный срок.

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь при средней жилой обеспеченности составит:

3,0 тыс.чел. х 21 м2/чел – 47,7 тыс.м2 = 63,0-47,7 = 15,3 тыс.м2

Тип нового строительства на 1 очередь и расчетный срок – малоэтажное строительство – усадебное с участками 0,1-0,5 га секционные и блокированные здания с приквартирными участками.

Ниже в таблице 7-1 приводится распределение объемов жилого фонда городского поселения Горненский по этапам застройки.

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, тыс.чел | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Норма жилой обеспеченности м2 общ. площади на 1 человека | 17,0 | 21,0 | 25,0 |
| 3 | Жилой фонд, всего, тыс.м2 | 47,7 | 63,0 | 75,0 |
|  | - малоэтажная застройка, тыс.м2 | 47,7 | 63,0 | 75,0 |
| 4 | Объем нового жилищного строительства тыс.м2 малоэтажная застройка | - | 15,3 | 12,0 |

Структура, качество и технические характеристики должны соответствовать спросу и потребностям населения;

- дальнейшее развитие малоэтажного строительства;

- генеральным планом предполагается, что новая застройка Горненского городского поселения сохранится  как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с приквартирными участками площадью 0,1-0,15 га, с секционными зданиями и блокированными домами с приквартирными участками.

Генеральным планом предлагается следующий уровень инженерного оборудования жилой застройки:

- на 1 очередь строительства:

- все жилые здания различных типов оборудуются газоснабжением (природным газом), электроснабжением, локальными тепловыми установками на газовом топливе, устройствами связи;

- секционные и блокированные жилые дома и усадебные, имеющие ввод водопровода внутрь здания – водопроводом и бытовой канализацией;

- усадебная застройка с жилыми домами, не подключенными к сетям водопровода – с водоснабжением от уличных колонок, бытовые стоки в  выгреба, периодически очищаемые машинами ассенизационного обоза.

На расчетный срок – все здания с подключением к сетям водопровода и канализации.

Раздел 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.*

3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг и показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

1. Общие сведения

| № | Наименование параметра | Ед. измер | 2011 (на 01.01. 2012) | 2012 (на 01.01. 2013) | 2016 (на 01.01. 2015) | 2017 (на 01.01. 2016) | 2018 (на 01.01. 2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жителей, которым оказываются комму-нальные и жилищные услуги | чел. | 1500 | 1600 | 2500 | 2700 | 2850 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 38,13 | 39,85 | 49,12 | 50,0 | 50,95 |
| 3 | в том числе площадь МКД | тыс. м2 | 10,0 | 10,4 | 10,5 | 11,2 | 11,6 |

Раздел 4. Источники инвестиций тарифы

и доступность программы для населения.

4.1 Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Раздел 5. Управление программой

5.1 Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

## 5.2 Система управления Программой

## и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Красносулинского района органов местного самоуправления муниципального образования "Горненское городское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

5.3 Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Горненское городское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Горненское городское поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

5.4 Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

  - Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Горненское городское поселение» Красносулинского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда городского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением города;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

СИСТЕМА

программных мероприятий по реализации Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения, год | Исполнители | Ожидаемые результаты | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источники финансирования | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | до 2020 | до 2025 | до 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в Горненском городском поселении | 2014-2029 | Администрация Горненского городского поселения | повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; | областной бюджет | - | - | - | - | - | 10000,0 | 30000,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 99,2 | 99,5 | - | - | - | 3500,0 | 9600,0 |
| 2. | Корректировка схемы газоснабжения Горненского городского поселения | 2012-2025 | Администрация Горненского городского поселения | Газификация р.п. Горный, п. Лесостепь | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 190,0- | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Разработка ПСД и экспертиза для газификации Горненского городского поселения | 2013 – 2024 | Администрация Горненского городского поселения | Газификация р.п. Горный и п. Лесостепь | областной бюджет | - | - | - | - | - | 17200,0 | 150000,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | 700,0 | - |
| 4. | Реконструкция систем водоотведения Горненского городского поселения | 2025 | Администрация Горненского городского поселения | качества предоставления услуг по водоснабжению; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; | областной бюджет | - | - | - | - | - | 21000,0 | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | 3600,0 | - |
| 5. | Реконструкция сетей водоснабжения между п. Донлесхоз к р.п. Горный | 2026 | Администрация Горненского городского поселения | повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 50100,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения | 2017 | Администрация Горненского городского поселения | повышение качества предоставления услуг | областной бюджет | - | - | - | - | - | 42000,0 | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | 5880,0 | - |
| 7. | Разработка ПСД на реконструкцию объектов электрических сетей | 2016 | Администрация Горненского городского поселения | повышение качества предоставления услуг | областной бюджет | - | - | - | - | 7500,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | 1050,0 | - | - |

*Предполагаемый объем финансирования

**Объемы финансирования  подлежат  ежегодной корректировке,  исходя из объемов средств, предусмотренных в  федеральном, областном  и местном бюджете на очередной финансовый год на данные цели и привлеченных средств

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы по источникам и годам

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2029 |
| Итого по Программе, в том числе: | 352518,7 | 289,2 | 99,5 | - | - | 8550,0 | 103880,0 | 239700,0 |
| Средства областного бюджета | 327800,0 | - | - | - | - | 7500,0 | 90200,0 | 230100,0 |
| Средства местного бюджета | 24718,7 | 289,2 | 99,5 | - | - | 1050,0 | 13680,0 | 9600,0 |

*предполагаемый объем финансирования